RESOLUCION EJERCICIOS GUIA FUSION-SUBLIMACIÓN

FUSION

1) ¿Qué efecto ejercerá cada una de las siguientes circunstancias sobre el punto de fusión observado X y el intervalo de fusión de una muestra?

a. Uso de un tubo de puntos de fusión de paredes gruesas.

La transmisión de calor será menor a la muestra que al bulbo del termómetro, el punto de fusión medido en una muestra pura marcará menor del real y en una muestra impura dará un rango mayor del real.

b. Uso de un tubo de 3mm – 5 mm.

Este tubo dará buena determinación (tubo capilar)

c. Una calefacción rápida.

Las mediciones serán menor a la real ya que no se da tiempo a dilatar al mercurio del termómetro. El calor es alto pero la temperatura no es la representativa.

d. Empleo de mucha cantidad de muestra.

Si supera el bulbo termométrico parte de la muestra recibirá calor a la altura del capilar del termómetro de vidrio muy grueso. La temperatura determinada será menor que la real. (repasar criterios de cantidad de muestra)

e. Existencia de un agujero en el fondo del tubo capilar que permita la entrada del líquido del baño.

El baño utilizado produce dos efectos: si es insoluble con la muestra forma dos fases y el experimento se arruina, si es soluble rebajará el punto de fusión y dará una determinación falsa positiva de presencia de impurezas.

f. Una circulación deficiente del líquido del baño.

Puede dar una mayor o una menor temperatura respecto de la real según que reciba más calor; la muestra o el termómetro

SUBLIMACION

2) Un alumno sospecha que una sustancia desconocida experimenta un cambio químico a la temperatura de su punto de fusión. Indíquese un método sencillo para comprobar su hipótesis.

Si mezcla la sustancia con una impureza sabe que es soluble en estado líquido con la muestra y la funde sin que esta se descomponga puede determinar el límite de termperatura a la que puede llegar sin que se descomponga (debe encontrar algún método químico para corroborar la descomposición de la muestra, esto puede ser por presencia o por ausencia)

1) Un compuesto orgánico tiene un punto de fusión de 156°C; su tensión de vapor a esta temperatura es de 231mmHg. ¿Cómo podría sublimarse?

Se debe trabajar a una presión externa menor de 231mmHg, estrictamente debe ser a una temperatura menor a 156ºC u una presión externa menor de la correspondiente al punto triple.

2) ¿Qué característica debe tener la impureza para que una purificación por sublimación sea efectiva?

Debe tener un comportamiento opuesto a la muestra en este caso si la muestra tiene presión de vapor alto de sólido, será esta la que sublime, pero puede haber purificación si la muestra no tiene alta presión de vapor y la impureza si, en este caso sublima la impureza.