UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Higiene y Seguridad

PINTURAS

GRUPO N° 14

INTEGRANTES:

CHIALVA, ORNELA

PIÑEIRO, JULIETA

VIGEZZI, JOAQUIN

OBJETIVOS	2

MARCO NORMATIVO	2

DEFINICION	4

COMPONENTES	4

CLASIFICACION DE LAS PINTURAS	6

1.	PINTURA EPOXI	8

2.	PINTURA ANTIOXIDANTE	9

3.	PINTURA AL CAUCHO	10

4.	PINTURA AL LÁTEX	11

5.	PINTURA AL AGUA	13

6.	ESMALTE SINTÉTICO	14

7.	BARNICES	15

8.	PINTURA AL ACEITE	16

9.	PINTURAS DE IMPRIMACIÓN	17

10.	PINTURAS HIDRÓFUGA	18

PRECAUCIONES	25

LUCHA CONTRA INCENDIOS	25

MEDIDAS DE PREVENCIÓN	26

ALMACENAMIENTO DE PINTURA	26

PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APLICACION	27

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	30

PRIMEROS AUXILIOS	31

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y TRATAMIENTOS DE RESIDUOS PELIGROSOS	32

# OBJETIVOS

- Identificar los distintos tipos de pinturas, así como sus compuestos y contaminantes con las que están elaboradas.

- Conocer los riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores al trabajar con pinturas.

- Reconocer el equipo adecuado para realizar la tarea.

- Adecuar el ambiente donde se realiza la actividad.

# MARCO NORMATIVO

LEY 19.587 – Decreto 911/96

CAPÍTULO 8: Normas de prevención en las distintas etapas de obra

ARTICULO 181. — Previo al ingreso, manipulación, preparación y aplicación de productos constitutivos de pintura, diluyentes, removedores, revestimientos, resinas, acelerantes, retardadores, catalizadores, etc., el responsable de Higiene y Seguridad deberá dar las indicaciones específicas, de acuerdo a los riesgos que dichos productos signifiquen para la salud del trabajador.

ARTICULO 182. — Solamente intervendrán trabajadores con adecuada capacitación en este tipo de tareas y, en particular, sobre contaminación físico-química y riesgo de incendio, provistos de elementos de protección apropiados al riesgo, bajo la directa supervisión del responsable de la tarea. Asimismo deberá observarse lo establecido en el capítulo "Contaminación ambiental".

ARTICULO 183. — Los edificios, locales, contenedores, armarios y otros donde se almacenen pinturas, pigmentos y sus diluyentes deben: - ser de construcción no propagante de llama (resistencia al fuego mínima F-90). — mantenerse bien ventilados de manera tal que las concentraciones de gases y vapores estén por debajo de los máximos permisibles y no presenten riesgos de explosión o incendio. — estar protegidos de la radiación solar directa y de fuentes de calor radiante. — contar con sistema de extinción de clase adecuada. — disponer de instalaciones eléctricas estancas o antiexplosivas, de acuerdo al riesgo. — contar con techo flotante o expulsable en caso de existir elevado riesgo de explosión.

PREPARACION DE SUPERFICIES DE APLICACION

ARTICULO 184. — Cuando se utilicen como decapante y medio de preparación: a) Materiales y equipos que puedan desprender partículas: se debe proveer a los trabajadores afectados a estas tareas, de elementos de protección personal. b) Arenado, granallado u otros se verificará que: I. Se limite el área a arenar al mínimo indispensable para evitar la dispersión de partículas. II. El operador use casco o capucha con inyección de aire y mirilla, vestimenta ajustada en cuellos, muñecas y tobillos y guantes. III. El aire inyectado se provea a baja presión libre de contaminantes y convenientemente filtrado y desodorizado. En zonas cálidas se proveerá de medios adecuados para refrigerar el aire inyectado

# DEFINICION

- La pintura es un fluido que se aplica sobre una superficie en capas delgadas, recubriendo dicha superficie.

- Puede ser una mezcla líquida o pastosa

- Se puede aplicar por medio de pulverización, extensión o inmersión.

- Con el fin de modificar una superficie para protegerla y/o decorarla.

.

# COMPONENTES

Los componentes de la pintura se pueden clasificar en:

- Aglutinantes o ligantes

- Pigmentos

- Disolventes o diluyentes

- Materiales de relleno/carga

- Aditivos

Definiremos cada uno de ellos:

Aglutinantes: son líquidos o solidos encargados de llevar en suspensión los pigmentos, y mantienen unidas las partículas entre si y con la superficie, formando capas o películas finas que se adhieren.

Los más comunes son:

- Resinas alquídicas

- Resinas epóxicas

- Resinas fenólicas

- Resinas vinílicas

- Resinas especiales

Pigmentos: Son cuerpos sólidos, finamente pulverizados, insolubles en el aglutinante, que tienen la función de dar color, consistencia y facilitar el secado de la pintura.

Requisitos:

- Poder colorante: para dar color e intensidad de color

- Poder cubritivo: por opacidad y/o en extensión

- Estabilidad del color: frente a humedad, luz, agentes químicos, etc.

- Finura de los granos: adecuada suspensión y homogeneidad.

Los pigmentos utilizados con mayor frecuencia son:

- Oxidos organicos (blancos)

- Oxidos de hierro (amarillo, rojo, color tierra)

- Oxidos de cromo (verde)

Disolventes:  Sustancia encargada de la disolución del aglutinante en caso de que sea sólido y fluidificarlo en caso de que sea líquido.

Es volátil: desparece más o menos en su totalidad por evaporación

Tipos:

- Origen natural: Agua, Aguarrás vegetal

- Origen químico: Aguarrás mineral, Nafta y Queroseno, Tolueno, Xileno, Glicoles, Centonas, etc.

RECOMENDACIONES EN EL USO DE DISOLVENTES

- Lea las instrucciones de uso

- No deje que el disolvente toque su piel.

- No use disolvente para lavar la pintura de sus manos.

- Lávese las manos antes de fumar, comer o beber.

- Trate de no respirar los disolventes.

- Utilice el envase más pequeño que pueda. Mantenga tapada la pintura o goma cuando la esté usando.

- Trabaje con disolventes solamente donde haya aire fresco.

- Debe haber una selección y equipamiento apropiados de respiradores, examen médico del trabajador para determinar si es apto para usar el respirador, y un adiestramiento del trabajador. Asimismo se necesitan almacenamiento y limpieza correctos de respiradores y también una evaluación del programa.

- Para impedir incendios, cuando deseche los trapos que tengan disolvente, póngalos en recipientes especiales.

- Se deben evitar posibles fuentes de ignición cuando se manejen materiales inflamables.

Materiales de Relleno: son materiales neutros con respecto a los demás componentes, y tienen la función de aumentar el volumen. No son necesarios.

Tipos:

- Talco

- Mica

- Barita

- Tiza

Aditivos: Productos químicos que se agregan a la pintura, con el objetivo de modificar sus propiedades y ajustarlas según los requerimientos.

Tipos:

- Plastificantes

- Secantes

- Humectantes y dispersantes

- Acelerantes

- Abrillantadores

- Antifloculantes o antiaglomerantes

- Antipiel

- Antiestáticos

- Antioxidante

# CLASIFICACION DE LAS PINTURAS

Las pinturas pueden clasificarse según:

- Su forma de secado

- Sus riesgos

- Sus componentes

Veremos a continuación cada uno de ellos:

- Según su forma de secado

- Secado por evaporación puro (solvente)

- Secado por evaporación más oxidación

- Secado por evaporación más reacción quimica

- Pintura en polvo

2) Según su riesgo

Conforme a su naturaleza y formulación podemos clasificar a las pinturas en cuatro grupos según el grado de riesgo que ellas presentan:

- GRUPO 1 – Pinturas y Revestimientos Inflamables

- GRUPO 2 – Pinturas y Revestimientos Combustibles

- GRUPO 3 – Pinturas y Revestimientos Inflamables en estado líquido

- GRUPO 4 – Pinturas y Revestimientos Incombustibles

Grupos 1 y 3  RIESGO ALTO

Grupo 2          RIESGO MEDIO

Grupo 4          RIESGO NULO

Parámetros importantes a tener en cuenta:

- Punto de inflamación (o punto de ignición)

- Punto de combustión

- Punto de auto ignición espontánea

- Punto de ignición del liquido

- Limite explosivo inferior y superior (éste se toma en cuenta para el cálculo de la ventilación)

3) Según su composición

- Pintura Epoxi

- Pintura Antioxidante

- Pintura al Caucho

- Pintura al Látex

- Pintura al Agua

- Esmalte Sintético

- Barnices

- Pintura al Aceite

- Pintura de Imprimación

- Pintura Hidrófuga

## PINTURA EPOXI

Aglutinante: resina epoxi, resinas sintéticas

Disolvente: disolvente epoxi

Pigmento y Relleno: pigmentos dispersos

Aditivos: agente catalizador para secado al aire

Manipulación

- Utilizar los EPP

- No utilizar cerca del fuego o fuentes de ignición

- Puede formar con el aire mezclas explosivas

- Respetar las normas de HyS. No fumar ni comer cerca

- Conocer la ubicación de equipos de lavado

- Leer etiqueta y ficha de seguridad antes de usar

- Rotular adecuadamente

Modo de aplicación

- Pincel

- Rodillo

- Pistola

- Otros

Preparación de la superficie

Quitar oxido y grasa, resanar. Neutralizar superficie con ácido muriático.

Almacenamiento

- Almacenar dentro de los envases originales en ambientes suficientemente ventilados, frescos y secos. (T° =< 25 °C)

- Proteger de las llamas, el calor, sacudidas, golpes, fricción, chispas y cargas electroestáticas.

- No fumar en los recintos.

- No debe almacenarse con productos reactivos o inflamables.

- El material que entre al almacén en primer lugar, debe ser el primero en utilizarse.

Medidas en caso de vertido accidental

- Precauciones individuales: usar los EPP

- Medidas de protección del medio ambiente: evitar que ingrese a cursos de aguas superficiales o desagües, terreno o vegetación; si lo hace avisar a las autoridades competentes.

- Método de limpieza: debe realizarlo personal capacitado

## PINTURA ANTIOXIDANTE

Aglutinante: aceite no saturado o secante

Pigmento: pigmentos inhibidores de la corrosión / pigmentos metálicos

Carga: caolín o Sulfato de Bario

Manipulación

- Utilizar los EPP

- No utilizar cerca del fuego o fuentes de ignición

- Respetar las normas de HyS. No fumar ni comer cerca

- Conocer la ubicación de equipos de lavado

- Leer etiqueta y ficha de seguridad antes de usar

- Rotular adecuadamente

Modo de aplicación

- Pincel

- Rodillo

- Pistola

- Otros

Preparación de la superficie

Lijar y limpiar adecuadamente la superficie

Almacenamiento

- Proteger de las llamas, el calor, sacudidas y cargas electrostáticas.

- No fumar en los recintos.

- El material que entre al almacén en primer lugar, debe ser el primero en utilizarse.

Medidas en caso de vertido accidental

- Precauciones individuales: usar los EPP

- Medidas de protección del medio ambiente: evitar que ingrese a cursos de aguas superficiales o desagües, terreno o vegetación; si lo hace avisar a las autoridades competentes.

- Método de limpieza: debe realizarlo personal capacitado

Cubrir con material absorbente adecuado. Recoger, depositar en envases apropiados y cerrar para disposición.

## PINTURA AL CAUCHO

Aglutinante: caucho clorado

Solvente: Xileno, solventes oxigenados

Pigmento y Relleno: orgánicos e inorgánicos. Dióxido de Titanio.

Aditivos: Bentone SD2

Manipulación

- Utilizar los EPP

- No utilizar cerca del fuego o fuentes de ignición

- Respetar las normas de HyS. No fumar ni comer cerca

- Conocer la ubicación de equipos de lavado

- Leer etiqueta y ficha de seguridad antes de usar

- Rotular adecuadamente

Modo de aplicación

- Pincel

- Rodillo

- Pistola convencional o Airless

- Otros

Preparación de la superficie

Lijar y limpiar adecuadamente la superficie

Almacenamiento

- Proteger de las llamas, el calor, sacudidas y cargas electrostáticas.

- No fumar en los recintos.

- El material que entre al almacén en primer lugar, debe ser el primero en utilizarse.

Medidas en caso de vertido accidental

- Precauciones individuales: usar los EPP

- Medidas de protección del medio ambiente: evitar que ingrese a cursos de aguas superficiales o desagües, terreno o vegetación; si lo hace avisar a las autoridades competentes.

- Método de limpieza: debe realizarlo personal capacitado

Cubrir con material absorbente adecuado. Recoger, depositar en envases apropiados y cerrar para disposición.

## PINTURA AL LÁTEX

Aglutinante: resinas sintéticas  vinílicas o acrílicas

Solvente: etilen gricol

Pigmento y Relleno: Carbonato de Calcio, Dióxido de Titanio y Caolin

Aditivos: de acuerdo con el fabricante

Manipulación

- Utilizar los EPP

- No utilizar cerca del fuego o fuentes de ignición

- Respetar las normas de HyS. No fumar ni comer cerca

- Conocer la ubicación de equipos de lavado

- Leer etiqueta y ficha de seguridad antes de usar

- Rotular adecuadamente

Modo de aplicación

- Pincel

- Rodillo

- Pistola

- Otros

Preparación de la superficie

Lijar y limpiar adecuadamente la superficie

Almacenamiento

- Almacenar en ambientes ventilados, frescos y secos

- Lejos de fuentes de calor e ignición.

Medidas en caso de vertido accidental

- Precauciones individuales: usar los EPP

- Medidas de protección del medio ambiente: evitar que ingrese a cursos de aguas superficiales o desagües, terreno o vegetación; si lo hace avisar a las autoridades competentes.

- Método de limpieza: recoger con material absorbente (aserrín, arena, etc.)

## PINTURA AL AGUA

Aglutinante: cal apagada o cal hidratada

Solvente: agua

Pigmento y Relleno: pigmentos sintéticos o tierras colorantes

Manipulación

- Utilizar los EPP

- Respetar las normas de HyS. No fumar ni comer cerca

- Conocer la ubicación de equipos de lavado

- Leer etiqueta y ficha de seguridad antes de usar

- Rotular adecuadamente

Modo de aplicación

Preparación de la superficie

Almacenamiento

- Proteger contra el daño físico

- Almacenar en un lugar seco, lejos del agua o de la humedad

- Embalajes recomendados: silos de hormigón o de acero. Bolsa de papel con film interior o plástica.

Medidas en caso de vertido accidental

- Medida de emergencia a tomar: Levantar el polvo derramado. Evitar el contacto y condiciones de desempolvado

- Precauciones individuales: ventilar y usar los EPP

- Medidas de protección del medio ambiente: evitar que ingrese a cursos de aguas superficiales o desagües, terreno o vegetación; si lo hace avisar a las autoridades competentes.

- Método de limpieza: levantar el polvo derramado y disponer según requerimientos aplicables

- Método de eliminación de desechos: el material residual, después de neutralizarlo con ácido débil y envasarlo en contenedores plásticos y etiquetados puede depositarse en vertederos autorizados.

## ESMALTE SINTÉTICO

Aglutinante: resinas alquídicas

Solvente: aguarrás mineral, tihner, agua

Pigmento y Relleno: Dióxido de Titanio y Bentone

Aditivos: de acuerdo con el fabricante

Manipulación

- Utilizar los EPP.

- Proteger de las llamas, el calor, sacudidas, golpes, fricción, chispas y cargas electroestáticas.

- Respetar normas de higiene y seguridad.

- Conocer la ubicación de equipos de lavado.

- Leer etiqueta y ficha de seguridad antes de usar.

- Mantener envases herméticamente cerrados.

- Protegerlos del sol.

Modo de aplicación

- Pincel

- Rodillo

- Pistola

Preparación de la superficie

Lijar y limpiar adecuadamente la superficie

Almacenamiento

- Almacenar dentro de los envases originales en ambientes suficientemente ventilados, frescos y secos. (T° =< 25 °C)

- Proteger de las llamas, el calor, sacudidas, golpes, fricción, chispas y cargas electroestáticas.

- No fumar en los recintos.

- No debe almacenarse con productos reactivos o inflamables.

- El material que entre al almacén en primer lugar, debe ser el primero en utilizarse.

Medidas en caso de vertido accidental

- Precauciones individuales: usar los EPP

- Medidas de protección del medio ambiente: evitar que ingrese a cursos de aguas superficiales o desagües, terreno o vegetación; si lo hace avisar a las autoridades competentes.

- Método de limpieza: debe realizarlo personal capacitado

## BARNICES

Aglutinante: resina acrílica hidroxilada. Aceite de linaza

Solvente: Xileno. Thinner. Hidrocarburo alifatico.

Relleno: Carboxilato de Calcio, de Cobalto y de Zirconio.

Aditivos: de acuerdo con el fabricante

Manipulación

- Pueden quedar residuos peligrosos en el recipiente vacío. No volver a usar los recipientes vacíos sin limpieza.

- Mantener cerrado el recipiente cuando no se esté usando.

- Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas).

- Emplear preferiblemente ropa de algodón.

- No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

Modo de aplicación

- Pincel

Preparación de la superficie

Lijar y limpiar adecuadamente la superficie

Almacenamiento

- Tº Min: 5ºC, Tº Max: 40ºC

- Tiempo máximo: 36 meses

- Mantener cerrado el recipiente cuando no se esté usando. Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado. Almacénese en un lugar seco y fresco.

- Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos

Medidas en caso de vertido accidental

- Formar un dique para evitar la entrada en cualquier alcantarilla o vía de agua.

- Transferir el líquido a un recipiente de retención.

- Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Absorción con material inerte (por ejemplo, arena).

- No eliminar el desecho en el alcantarillado. No tirar los residuos por el desagüe. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

## PINTURA AL ACEITE

Aglutinante: Aceite de linaza, nuez, amapola, cártamo Resina Alquídalica

Solvente: Alifatico (thiner, nafta)

Pigmento: Dióxido de Titanio, Óxido de Zinc, Dióxido de Plomo.

Relleno: Pigmento inerte de Carbonato de Calcio.

Aditivos: de acuerdo con el fabricante

Manipulación

- Proveer ventilación adecuada en los lugares de trabajo. Si la ventilación no es buena, se deberá utilizar protección respiratoria provista del adecuado filtro.

- En espacio confinado, acceder al recinto con equipo de respiración autónoma.

- Lavarse las manos con agua y jabón después de cada manipulación, especialmente antes de comer y fumar.

- Guarde en recipientes metálicos con laqueado interno, cerrados y etiquetados, para evitar la corrosión del envase y la contaminación del producto.

- Mantener envases cerrados.

Modo de aplicación

- Pincel

- Rodillo

- Pistola convencional o Airless

Preparación de la superficie

Lijar y limpiar adecuadamente la superficie

Almacenamiento

- La temperatura de almacenamiento debe estar entre 10 – 50ºC.

- Almacenar en lugares secos, frescos y bien ventilados.

Medidas en caso de vertido accidental

- Si el derrame es pequeño, vierta material inerte en la zona afectada, como arena o tierras diatomáceas.

- Recoger el material, viértalo en un recipiente debidamente rotulado como material de desecho y ciérrelo.

- Si el derrame es abundante, aísle el derrame con un dique y/o con arena.

- Mantener alejado de desagües, aguas superficiales y subterráneas.

## PINTURAS DE IMPRIMACIÓN

Aglutinante: resinas Alquídalicas modificadas

Solvente: Alifatico (thiner, nafta)

Pigmento: Óxido de Zinc, pigmentos Anticorrosivos

Relleno: Pigmento de Oxido de Hierro

Aditivos: de acuerdo con el fabricante

Manipulación

- Proveer ventilación adecuada en los lugares de trabajo. Si la ventilación no es buena, se deberá utilizar protección respiratoria provista del adecuado filtro.

- En espacio confinado, acceder al recinto con equipo de respiración autónoma.

- Lavarse las manos con agua y jabón después de cada manipulación, especialmente antes de comer y fumar.

- Guarde en recipientes metálicos con laqueado interno, cerrados y etiquetados, para evitar la corrosión del envase y la contaminación del producto.

- Mantener envases cerrados.

Modo de aplicación

- Pincel

- Rodillo

- Pistola convencional o Airless

Preparación de la superficie

Lijar y limpiar adecuadamente la superficie. Superficies lisas y sin poros.

Almacenamiento

- La temperatura de almacenamiento debe estar entre 10 – 40ºC.

- Almacenar en lugares secos, frescos, limpios y bien ventilados.

Medidas en caso de vertido accidental

- Si el derrame es pequeño, vierta material inerte en la zona afectada, como arena o tierras diatomáceas.

- Recoger el material, viértalo en un recipiente debidamente rotulado como material de desecho y ciérrelo.

- Si el derrame es abundante, aísle el derrame con un dique y/o con arena.

- Mantener alejado de desagües, aguas superficiales y subterráneas

## PINTURAS HIDRÓFUGA

Aglutinante: resinas sintéticas. Derivados bituminosos.

Solvente: Alifatico (thiner, nafta)

Pigmento: Inerte de Sílice, asbestinas, poliuretanos

Aditivos: de acuerdo con el fabricante

Manipulación

- Proveer ventilación adecuada en los lugares de trabajo. Si la ventilación no es buena, se deberá utilizar protección respiratoria provista del adecuado filtro.

- En espacio confinado, acceder al recinto con equipo de respiración autónoma.

- Lavarse las manos con agua y jabón después de cada manipulación, especialmente antes de comer y fumar.

- Guarde en recipientes metálicos con laqueado interno, cerrados y etiquetados, para evitar la corrosión del envase y la contaminación del producto.

- Mantener envases cerrados.

Modo de aplicación

- Pincel

- Rodillo

- Pistola convencional o Airless

Preparación de la superficie

Eliminar todos los residuos del soporte, verificar las pendientes y corregirlas para evitar que se encharque el agua. Si la superficie está degradada o polvorienta, se recomienda dar previamente una mano de fondo penetrante para la adherencia.

Almacenamiento

- La temperatura de almacenamiento debe estar entre 4 – 32ºC.

- Almacenar en lugares secos, frescos y bien ventilados.

Medidas en caso de vertido accidental

- Si el derrame es pequeño, vierta material inerte en la zona afectada, como arena o tierras diatomáceas.

- Recoger el material, viértalo en un recipiente debidamente rotulado como material de desecho y ciérrelo.

- Si el derrame es abundante, aísle el derrame con un dique y/o con arena.

- Mantener alejado de desagües, aguas superficiales y subterráneas.

- EFECTOS A LA SALUD y PRIMEROS AUXILIOS

- Por inhalación

- Por contacto con la piel

- Por contacto con los ojos

- Por ingestión

En las siguientes tablas, se indican los efectos que pueden generar cada uno de los productos, y los primeros auxilios correspondientes a los mismos:

EFECTOS A LA SALUD

| CLASIFICACIÓN | Por inhalación | Por contacto con la piel | Por contacto con los ojos | Por ingestión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pintura Epoxi | Somnolencia, vértigo | Sequedad y grietas en la piel, alergias y quemaduras | Irritación | Irritación |
| Pintura Antioxidante | Puede causar mareos, náuseas (aglutinante) | No irrita la piel | Irritación | Irritación gastrointestinal |
| Pintura al Caucho | Mareos, confusión, alteraciones y dificultades para respirar (Xileno) | Produce irritación (Xileno) | Irritación | Irritación gastrointestinal |
| Pintura al Látex | Causa mareos (glicoles) | Puede resecarla | Irritación | Irritación gastrointestinal. Ingreso a pulmones: edema pulmonar o bronconeumonía |
| Pintura al Agua | Dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, mareos, debilitamiento (exposición aguda), opresión del pecho y edema pulmonar de acción retardada (exposición intensa) | Irritación, dermatitis, erupción vesicular, quemaduras | Irritación. Puede generar lesiones oculares graves | Irritación gastrointestinal. Ingreso a pulmones: edema pulmonar o bronconeumonía |
| Esmalte Sintético | Dolor de cabeza, vértigo, efecto anestésico, afecta el sistema nervioso central (aguarrás) | Irritación o dermatitis | Puede irritar. No daña tejidos | Bajo orden de toxicidad, pero si ingresa a los pulmones puede causar bronconeumonía o un edema pulmonar |
| Barnices | Debilidad y depresión del sistema nervioso central. En casos extremos se puede producir pérdida de conocimiento. Dolor de cabeza, nausea, mareo. Irritación de las vías respiratorias | Irritación o dermatitis | Riesgo de lesiones oculares graves | Puede causar alteraciones gastrointestinales con dolor de cabeza y mareo |
| Pintura al Aceite | Irritación de las membranas mucosas y tracto respiratorio superior. Efecto narcótico, dolor de pecho e irritación pulmonar. Sencibilizante respiratorio. Cuando es muy prolongada puede causar mareo, dolor de cabeza, pérdida de conciencia | Irritación, erupción cutánea, quemadura (si es muy prolongado) | Irritación, ardor, dolor, conjuntivitis química | Vómitos, nausea, ardor de garganta y boca |
| Pintura de Imprimación | Irritación de las membranas mucosas y tracto respiratorio superior. Efecto narcótico, dolor de pecho e irritación pulmonar. Sencibilizante respiratorio. Cuando es muy prolongada puede causar mareo, dolor de cabeza, pérdida de conciencia | Irritación, erupción cutánea, quemadura (si es muy prolongado) | Irritación, ardor, dolor, conjuntivitis química | Vómitos, nausea, ardor de garganta y boca |
| Pintura Hidrófuga | Irritación de las membranas mucosas y tracto respiratorio superior. Efecto narcótico, dolor de pecho e irritación pulmonar. Sencibilizante respiratorio. Cuando es muy prolongada puede causar mareo, dolor de cabeza, pérdida de conciencia | Irritación, erupción cutánea, quemadura (si es muy prolongado) | Irritación, ardor, dolor, conjuntivitis química | Vómitos, nausea, ardor de garganta y boca |

PRIMEROS AUXILIOS

| CLASIFICACIÓN | Por inhalación | Por contacto con la piel | Por contacto con los ojos | Por ingestión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pintura Epoxi | Llevar a la víctima a un lugar con aire fresco y llamar a emergencias | Lavarse con abundante agua y jabón | Enjuagar inmediatamente. Si la irritación persiste, buscar atención medica | No provoque el vómito, y si ocurre, mantener la cabeza hacia abajo para evitar que ingrese a los plumones |
| Pintura Antioxidante | Llevar a la víctima a un lugar con aire fresco y llamar a emergencias | Lavarse con abundante agua y jabón | Enjuagar inmediatamente. Si la irritación persiste, buscar atención medica | No provoque el vómito, y si ocurre, mantener la cabeza hacia abajo para evitar que ingrese a los plumones |
| Pintura al Caucho | Llevar a la víctima a un lugar con aire fresco y llamar a emergencias | Lavarse con abundante agua y jabón | Enjuagar inmediatamente. Si la irritación persiste, buscar atención medica | No provoque el vómito, y si ocurre, mantener la cabeza hacia abajo para evitar que ingrese a los plumones |
| Pintura al Látex | Llevar a la víctima a un lugar con aire fresco y llamar a emergencias | Lavarse con abundante agua y jabón | Enjuagar inmediatamente. Si la irritación persiste, buscar atención medica | No provoque el vómito, y si ocurre, mantener la cabeza hacia abajo para evitar que ingrese a los plumones |
| Pintura al Agua | Llevar a la víctima a un lugar con aire fresco y llamar a emergencias | Quitar la ropa y el calzado contaminado, lavar con abundante agua y jabón hasta que no queden rastros del químico | Enjuagar con abundante agua, levantando ocasionalmente los parpados superior e inferior, hasta que no queden rastros del químico | Consultar a un médico de manera urgente |
| Esmalte Sintético | Llevar a la víctima a un lugar con aire fresco y llamar a emergencias | Lavarse con abundante agua y jabón | Enjuagar inmediatamente. Si la irritación persiste, buscar atención medica | No provoque el vómito, y si ocurre, mantener la cabeza hacia abajo para evitar que ingrese a los plumones |
| Barnices | Llevar a la víctima a un lugar con aire fresco. Si es necesario, practicar respiración artificial. Consultar a un médico si los síntomas persisten o si la exposición fue grave | Lavarse con abundante agua y jabón | Enjuagar inmediatamente. Si la irritación persiste, buscar atención medica | No provoque el vómito. Si la persona está consciente, beber agua inmediatamente. Llamar a un medico |
| Pintura al Aceite | Alejarlo del área de exposición y buscar atención médica inmediata | En caso de irritación, despojarse de la ropa contaminada y lavar inmediatamente la zona afectada con agua y jabón | Todo material que cae en los ojos debe eliminarse, lavarse inmediatamente con abundante agua, especialmente bajo las pestañas. Si la irritación persiste, buscar atención medica | No provocar vomito. Examinar labios y boca del paciente para asegurarse si ingirió el producto. Atención médica inmediata |
| Pintura de Imprimación | Alejarlo del área de exposición y buscar atención médica inmediata | En caso de irritación, despojarse de la ropa contaminada y lavar inmediatamente la zona afectada con agua y jabón | Todo material que cae en los ojos debe eliminarse, lavarse inmediatamente con abundante agua, especialmente bajo las pestañas. Si la irritación persiste, buscar atención medica | No provocar vomito. Examinar labios y boca del paciente para asegurarse si ingirió el producto. Atención médica inmediata |
| Pintura Hidrófuga | Alejarlo del área de exposición y buscar atención médica inmediata | En caso de irritación, despojarse de la ropa contaminada y lavar inmediatamente la zona afectada con agua y jabón | Todo material que cae en los ojos debe eliminarse, lavarse inmediatamente con abundante agua, especialmente bajo las pestañas. Si la irritación persiste, buscar atención medica | No provocar vomito. Examinar labios y boca del paciente para asegurarse si ingirió el producto. Atención médica inmediata |

# PRECAUCIONES

Para que los trabajos de pintura se desarrollen con la máxima seguridad, es necesario tener presente las siguientes precauciones básicas.

- IDENTIFICACIÓN CORRECTA DE LOS PRODUCTOS.

- CORRECTO ALMACENAMIENTO.

- CORRECTA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

- PREVENCION SEGÚN EL TIPO DE APLICACIÓN.

- TODO EL PERSONAL DEBE USAR EQUIPO DE SEGURIDAD.

- PROVEER SUFICIENTE VENTILACIÓN AL LUGAR DE TRABAJO.

- EXTRAER LOS GASES Y VAPORES POR SUCCIÓN.

- USAR EQUIPO ELÉCTRICO BLINDADO

- EVÍTESE TODA FUENTE DE CHIPAS EN UN RADIO DE 20 METROS DE LA TAREA.

- EVÍTESE TODA POSIBILIDAD DE CHISPAS PROVOCADAS POR

- ELECTRICIDAD ESTÁTICA.

- IMPLANTAR LA PROHIBICIÓN DE FUMAR EN TODA EL ÁREA.

- TODO EL PERSONAL DEBE USAR EQUIPO DE SEGURIDAD.

- NO PERMITIR PERSONA SOLAS TRABAJANDO EN ÁREAS DE RIESGO.

- ORDEN Y ASEO.

- SEÑALIZACIÓN

## LUCHA CONTRA INCENDIOS

Según las características del producto:

- Material inflamable (encendido por llamas, exceso de calor, chispas o cargas electroestáticas). Pueden explotar los envases. La combustión del producto puede desprender vapores tóxicos.

Medios de extinción adecuados:

- Espuma resistente al anhídrido carbónico. No usar agua.

Recomendaciones para combatir el fuego:

- Evacuar o aislar el área de peligro, restringir acceso y utilizar equipo de protección junto con los medios adecuados de extinción.

## MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Deberíamos evitar el empleo de cualquier sustancia sensiblilizante, carcinogénica o mutagénica, pues estos efectos pueden manifestarse con dosis mínimas.

La sustancia en cuestión puede penetrar en nuestro organismo por tres vías:

- Inhalación: debemos efectuar cualquier manipulación en lugares bien ventilados, emplear extracción localizada o Equipos de Protección Individual.

- Ingestión: basta con mantener una higiene básica, no llevarse las manos a la boca, no fumar mientras se trabaja con la substancia, no llevar alimentos ni consumirlos en el lugar de trabajo.

- Vía dérmica:  utilizar guantes, y en caso necesario ropa de protección contra el riesgo químico.

IDENTIFICACION DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Es impresindible tener información necesaria de los mismos y de los peligros que entraña cada uno, mediante :

- Etiquetado correcto: qué riesgos potenciales tiene el producto y las medidas básicas para evitarlos.

- Las fichas de seguridad: Complementa y amplia la información provista por la etiqueta.

## ALMACENAMIENTO DE PINTURA

Artículo 183:- Los edificios, locales, contenedores, armarios y otros donde se almacenen pinturas, pigmentos y sus diluyentes deben:

• Ser de construcción no propagante de llama (resistencia al fuego mínima F-90).

• Mantenerse bien ventilados de manera tal que las concentraciones de gases y vapores estén por debajo de los máximos permisibles y no presenten riegos de explosión o incendio.

• Estar protegidos de la radiación solar directa y de fuentes de calor radiante.

• Contar con sistema de extinción de clase adecuada.

• Disponer de instalaciones eléctricas estancas o antiexplosivas, de acuerdo al riesgo.

• Contar con techo flotante o expulsable en caso de existir elevado riesgo de explosión.

La legislación vigente sobre productos químicos y preparados peligrosos obliga a los fabricantes y/o distribuidores a suministrarnos la información necesaria de los mismos y de los peligros que entraña cada uno, mediante el etiquetado correcto y mediante las fichas de seguridad.

- Es imprescindible conservarla en buen estado y no trasvasar productos, a menos que podamos reproducir la etiqueta con total fiabilidad.

- Es importante conocer el significado o la utilidad de la información contenida en la etiqueta.

- Es obligatoria la inclusión depictogramas que indiquen el tipo de peligro que supone el empleo de dicha substancia.

Los recipientes contenedores de pinturas deben poseer:

- Correcta etiquetación cuando se suministran o se transportan.

- Incluir frases sobre medidas de seguridad indicando las precauciones que se deben tomar.

- Indicar número a llamar en caso de ingesta.

Fichas Técnicas:

- Deben incluir información sobre la composición y propiedades.

- Identificación de los peligros.

- Primeros auxilios recomendados.

- Medidas de protección contra incendios.

- Medidas contra escapes accidentales.

- Manejo y almacenamiento.

- Protección personal.

- Propiedades físicas y químicas.

- Información ecológica y toxicológica.

- Información sobre el transporte.

- Eliminación de los residuos.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APLICACION

Artículo 184: "PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE APLICACIÓN"

Cuando se utilicen como decapante y medio de preparación:

• Materiales y equipos que puedan desprender partículas: se debe proveer a los trabajadores afectados a esas tareas, de elementos de protección personal.

• Arenado y otros se verificará que:

- Se limite el área a arenar el mínimo indispensable para evitar la dispersión de partículas.

- El operador use casco o capucha con inyección de aire y mirilla, vestimenta ajustada en cuellos, muñecas, tobillos y guantes.

- El aire inyectado se provea a baja presión libre de contaminantes y convenientemente filtrado y desodorizado.

- En zonas cálidas se provee de medios adecuados para refrigerar el aire inyectado.

TÉCNICAS PARA LAVAR Y RASPAR SUPERFICIES

- Antes de usar agua para lavar o limpiar una superficie, debes asegurarte de desconectar todo cable y accesorio eléctrico.

- Asegúrate que el uso del equipo de agua a alta presión y la aplicación de removedores de pintura debe contemplar solo operarios responsables y con experiencia.

- Aislar adecuadamente la zona de trabajo. Los operarios pueden ayudarte a limitar el paso por la zona de trabajo.

- Al raspar la superficie procura hacerlo “en húmedo” para evitar que el polvo y partículas menores vuelen a sitios fuera de la zona de trabajo.

- Instruye a todos tus colaboradores sobre la técnica que usarán para lavar, limpiar y raspar las superficies. Revisa con ellos todos los riesgos y las medidas de precaución que se aplicarán.

- Suministra y exige el uso del equipo de protección necesario; gorra o casco, anteojos de seguridad, delantal, guantes, cinturón de seguridad y otros que consideres necesarios.

CUANDO SE LIMPIA CON PULVERIZADOR DE ARENA

- Moje los materiales y superficies secas antes de trabajar. Esto reduciría algo el polvo.

- No use máscaras desechables contra el polvo si éste contiene sílice (no protegen contra el mismo).

- Para limpieza a presión con abrasivo, reemplace la arena silícea con materiales más seguros.

- Cuando limpie a presión cualquier material que pueda contener sílice, tendrá que usar un respirador CE contra abrasivos. Este respirador proporciona aire de fuera del área de trabajo. El respirador no debe ser el único medio de reducir la exposición a ese riesgo.

- No coma ni beba ni fume cerca de sílice. Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar.

- Cámbiese la ropa del trabajo antes de irse a su casa. Esto limita que el polvo que usted y su familia respiran.

## EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ROPA DE TRABAJO

Riesgo: Protección de partículas, salpicaduras o materiales calientes, condiciones ambientales de trabajo. Evita el transporte de partículas peligrosas hacia otros lugares.

CASCO, CAPUCHONES (protección del craneo)

Riesgo: Caídas y golpes de objetos, contacto eléctrico, salpicadura.

ANTIPARRAS, ANTEOJOS, MÁSCARAS FACIALES (protección ocular)

Riesgo: Protección de partículas, vapores (ácidos, alcalinos, orgánicos), salpicaduras (químicas, de metales fundidos), radiaciones (infrarrojas, ultravioletas).

ZAPATOS, BOTAS (protección de los pies)

Riesgo: Golpes y/o caída de objetos, penetración de objetos, resbalones, contacto eléctrico.

GUANTES, MANOPLAS, DEDIL (protección de manos)

Riesgo: Salpicaduras (químicas, de metales fundidos), cortes con objetos y materiales, contacto con superficies o materiales calientes.

BARBIJOS, SEMIMASCARAS, MASCARAS, EQUIPOS AUTÓNOMOS (protección respiratoria)

Riesgo: Inhalación de polvos, partículas, vapores, humos gases o nieblas que puedan provocar intoxicación.

REQUISITOS:

• Ser del tipo apropiado al riesgo.

• Ajustar completamente para evitar filtraciones.

• Controlar su conservación y funcionamiento con necesaria frecuencia y como mínimo una vez al mes

• Limpiar y desinfectar después de su empleo

• Almacenarlo en compartimentos amplios y secos

• Las partes en contacto con la piel deben ser de goma especialmente tratada o de material similar, para evitar la irritación de la epidermis.

• Los filtros químicos deben ser reemplazados después de cada uso y si no se llegaran a usar, a intervalos que no excedan de un año.

ARNÉS, CINTURÓN DE SEGURIDAD. (protección de caídas desde

altura)

Riesgo: Caída desde altura

RESPIRADORES

Se debe tener en cuenta que:

- EL RESPIRAR A TRAVÉS DE UN RESPIRADOR REQUIERE MÁS ESFUERZO QUE LA RESPIRACIÓN NORMAL. Se puede requerir que se haga un examen médico que determinará si es capaz de desempeñar físicamente el trabajo mientras usa un respirador.

- LOS RESPIRADORES NO PROVEEN OXÍGENO. No se deberían utilizar en situaciones donde el contenido de oxígeno en el aire es dudoso

Equipo que se utiliza para pintar:

- ESCALERAS

- ANDAMIOS

# PRIMEROS AUXILIOS

- Deberán ser conocidos por todo el personal que realice trabajos con pintura para darle al intoxicado una primera ayuda que evite daños mayores o insalvables y solicitar asistencia médica.

- En caso de duda, o cuando persistan los síntomas, buscar ayuda médica. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

- Inhalación: Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

- Contacto con los ojos: Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos 15 minutos tirando hacia arriba de dos párpados y buscar asistencia médica.

- Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado.

- Ingestión: Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerte en reposo. Nunca provocar el vómito. Beber abundante agua.

RIESGO ERGONÓMICO

Las lesiones más comunes son:

• Dolores en tronco y cuello: por posturas forzadas de las mismas.

• Lumbalgia: por la postura forzada de tronco junto con la manipulación de elementos de pintura.

• Lesiones meniscales: por mantener una postura prolongada en cuclillas.

• Manguito de los rotadores: por movimientos continuados de abducción y flexión del hombro.

RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS ERGONÓMICOS:

- Utilizar plataformas regulables en altura o escaleras

- Emplear sistemas de mangos telescópicos

- Emplear alargadores extensibles de aluminio articulados

- Emplear plataformas rodantes

- Trabajar sentado sobre un taburete o, bien, utilizar rodilleras o cuñas

- Usar ayudas para llevar los materiales

- Utilizar una técnica de levantamiento adecuada

# PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y TRATAMIENTOS DE RESIDUOS PELIGROSOS

- Las pinturas deben cumplir los requisitos legales impuestos tales como un bajo COV (contenido orgánico volátil) producido por los disolventes presentes en las pinturas y revestimientos.

- El Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14000), es un plan de desarrollo que permite la medida, control y evaluación de la actuación ambiental. Dentro de este plan, se encuentra el análisis del ciclo de vida (ACV), es la evaluación del impacto medioambiental de un producto desde su nacimiento hasta su muerte. Los resultados de esta evaluación ayudan al desarrollo de productos y procesos, mejorando el cumplimiento de las normas.

- Sería recomendable que los pasos a seguir para lograr

  - estos objetivos se realizasen en el orden que se indica

  - en la siguiente secuencia:

  - REDUCCIÓN EN ORIGEN

  - REUTILIZACIÓN/RECICLADO de los subproductos

  - VALORIZACIÓN